УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ РА «ГАПК им. В.А. Сластёнина»

_____________ Облецова О.Г.

« 10 »   января  2025 г.

Акт обследования №4

БПОУ РА «ГАПК им. В.А. Сластёнина»   на предмет доступности образовательных услуг для инвалидов и других МГН

1. Территория, прилегающая к зданию

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Вид работ |
| 1.1 | Вход на территорию | Есть | 1.1А | 1,2 | Соответствует требованиям нормативных документов |  |  |  |
| 1.2 | Путь движения на территории | Есть | 1.2А | 3 | Отсутствует тактильное и цветовое обозначение направления движения ко входу. | Все | Установить тактильное и цветовое обозначение пути к главному входу. | Орг ТСР ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Есть | 1.2А | 4 | Соответствует требованиям нормативных документов |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Есть | 1.3 2.3 | 5,6 | Соответствует требованиям нормативных документов | Все |  |  |

Заключение по зоне

| Наименование зоны | Состояние доступности | Рекомендации по адаптации |
| --- | --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ – В | Организационные мероприятия ТСР Текущий ремонт |

2. Вход в здание

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Вид работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть | 2.1А | 7 | Соответствует требованиям нормативных документов |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть | 1.2А | 8,9 | Соответствует требованиям нормативных документов |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | 2.1А | 7,10 | Соответствует требованиям нормативных документов |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | 2.2А | 11-14 | Соответствует требованиям нормативных документов |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | Есть | 2.2А | 15 | Соответствует требованиям нормативных документов |  |  |  |

Заключение по зоне

| Наименование зоны | Состояние доступности | Рекомендации по адаптации |
| --- | --- | --- |
| Вход в здание | ДУ – В | Организовать ситуационную помощь инвалидам и МГН на входе в ГАПК в виде сопровождения персоналом: - внести соответствующие изменения в Коллективный договор ГАПК; - закрепить соответствующих сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности. |

3. Пути движения внутри здания

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Вид работ |
| 3.1 | Вестибюль, коридор первого этажа. Присутствует комплексная информация о пути направления движения со схемой расположения и функциональным назначением помещением. Выделено и оборудовано помещение под колясочную. Установлены горизонтальные поручни вдоль стен. | Есть | 2.7 | 16-20 | Наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу). | Все | Обеспечить комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие, в т.ч. со знаками опасности). | Орг ТСР ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | 2.8 | 21-23 | Отсутствие второго поручня. | К,О,С, | Установить нормативные поручни на высоте 0,9м с правой стороны и горизонтальным завершение на 0,3м. | Орг ТСР ТР |
| 3.3 | Пандус | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | Есть |  | 24, 25 | Соответствует требованиям нормативных документов |  |  |  |
| 3.6 | Путь в спортивный оздоровительный комплекс (СОК) Установлены откидные и перекатной пандусы на перепадах уровней пола, а так же барьеры и поручни на ступенях. Установлено контрастное цветовое обозначение первой и последней ступеней лестниц, ведущих на второй этаж. | Есть | 1.7А | 26-28 | Соответствует требованиям нормативных документов |  |  |  |
| 3.7 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) Схемы эвакуации установлены на уровне зрения, продублированы шрифтом Брайля. | Есть | 2.7 | 19, 29-32 | Соответствует требованиям нормативных документов |  |  |  |

Заключение по зоне

| Наименование зоны | Состояние доступности | Рекомендации по адаптации |
| --- | --- | --- |
| Пути движения внутри здания | ДУ – В | Организационные мероприятия ТСР Текущий ремонт |

4. Зона предоставления образовательных услуг

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | № на плане | № фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Вид работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | 2.4 | 33 | Выделены, но не обозначены специальные места для студентов с инвалидностью. | К | Обозначить специальные места в учебных аудиториях для студентов на инвалидных колясках (2-3) | Орг ТСР ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (актовый зал читальный зал столовая, спортивный зал) | Есть | 2.4А | 34-37 | Не обозначены специальные места для студентов с инвалидностью. В столовой пороги выше допустимых норм (2,5см) | Все | Устранить барьер в виде порога при входе в столовую. Демонтировать пороги в читальном и спортивном зале. Организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала или дежурных по столовой. | Орг ТСР ТР |

Заключение по зоне

| Наименование зоны | Состояние доступности | Рекомендации по адаптации |
| --- | --- | --- |
| Зона предоставления образовательных услуг | ДУ – И (О, К, С) ДП – И (Г) | Организационные мероприятия ТСР Текущий ремонт |

5. Санитарно-гигиенические помещения

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | содержание | Значимо для инвалида (категория) | содержание | Вид работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | 2.6 | 38-41 | Отсутствие информации о назначении кнопки вызова помощи. | С | Установить табличку с дублированием информации шрифтом Брайля. | Орг ТСР |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | Есть | 1.6А | 42,43 | Отсутствие информации о назначении кнопки вызова помощи. Отсутствие крючков для костылей и трости. Душевые кабины ограничены в использовании для некоторых категорий инвалидов. | С О К | Установить табличку с дублированием информации шрифтом Брайля. Установить крючки для костылей и трости. Обустроить душевую комнату системой слива и подачи воды на нескользком покрытии пола. Установить поручни и сидение. | Орг ТСР ТР |
| 5.3 | Бытовая комната | Нет |  |  |  |  |  |  |

Заключение по зоне

| Наименование зоны | Состояние доступности | Рекомендации по адаптации |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП – И (Г) ДУ – И (О, К, С) | Организационные мероприятия ТСР ТР |

6. Система информации

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | содержание | Значимо для всех категорий инвалидов | содержание | Вид работ |
| 6.1 | Визуальные средства Достаточное соблюдение нормативных требований к размещению визуальной информации. | Соответствует требованиям нормативных документов |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | Выделены специально оборудованные места (не менее 5%) с возможностью усиления звука (индукционной петлей) в местах проведения массовых мероприятий и учебной аудитории. |  | Соответствует требованиям нормативных документов |  |
| 6.3 | Тактильные средства | Присутствует дублирование информации тактильными средствами. | С |  |  |
|  | Общие требования к зоне | Соблюдены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения. | Все |  |  |

Заключение по зоне

| Наименование зоны | Состояние доступности | Рекомендации по адаптации |
| --- | --- | --- |
| Система информации (и связи на объекте) | ДП – В | Соответствует требованиям нормативных документов |

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон учебного корпуса БПОУ РА «ГАПК»

| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № на фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ДУ – В | 1.1А, 1.2А, 1.3, 2.3 | 1-6 |
| 2 | Вход в здание | ДУ – В | 1.2А, 2.1А, 2.2А | 7-15 |
| 3 | Пути движения внутри здания | ДУ – В | 1.7А, 2.7, 2.8 | 16-32 |
| 4 | Зона предоставления образовательных услуг | ДУ – В | 2.4, 2.4А | 33-37 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП – И (Г) ДУ – И (О, К, С) | 1.6А, 2.6 | 38-43 |
| 6 | Система информации (и связи) на объекте | ДП – В |  |  |

Итоговое заключение о состоянии доступности БПОУ РА «ГАПК»

Объект признан доступным условно для инвалидов.

Для повышения уровня доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер установлен информационный стенд у входа на территорию, организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками колледжа с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, обозначены на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата установлены оградительные поручни на входной площадке главного входа,  установлены нормативные поручни вдоль стен. При ремонте лестничных маршей необходимо  оборудовать их вторыми перилами.

Для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями слуха в актовом, читальном залах и учебных аудиториях  необходимо сделать разметку не менее 5% специально оборудованных мест для использования возможностей усиления звука. При необходимости обеспечивается доступ сурдопереводчика.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, организовано дублирование перепадов пола откидными и перекатным пандусами и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться  путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта.

Управленческое решение

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Территория, прилегающая к зданию | Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |
|  | Вход в здание | Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР Текущий, Капитальный ремонт |
|  | Пути движения внутри здания | Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |
|  | Зона предоставления образовательных услуг | Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |
|  | Санитарно-гигиенические помещения | Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР |
|  | Система информации (и связи) на объекте | Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |

Состояние доступности после выполненных работ

| Категория инвалидов | Решение о доступности | Виды работ | Состояние доступности после выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| К | ДУ | Организационные мероприятия ТСР Текущий ремонт | ДП |
| О | ДУ | Организационные мероприятия ТСР Текущий ремонт | ДП |
| С | ДУ | Организационные мероприятия ТСР Текущий ремонт | ДП |
| Г | ДП | - | - |

Руководитель рабочей группы Социальный педагог Волкова Н.В

Члены рабочей группы:

Социальный педагог Вельмина Н.В.

Заведующий хозяйством Беловолов М.В.

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

Тымтышева Л.Б.

представители организации,

расположенной на объекте

Зам.директора по воспитательной работе Быкова Е.Н.

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Схема 1

1А , 2А  Входная группа

3 Автостоянка, парковка

4 Пути движения на территории общежития

5 Лестница наружная

6А Санитарно-гигиенические помещения

7А Путь в спортивно-оздоровительный комплекс

Схема 2

1А, 2А Входная группа

3 Автостоянка, парковка

4 Зона предоставления образовательных услуг

5 Административное помещение

6 Санитарно-гигиенические помещения

7 Вестибюль, коридор

8 Лестница